| СОГЛАСОВАНО Доцент кафедры ИАНИ ННГУ, к.ф.-м.н. _____________ Д.А. Яшунин «____»______________2019 г. | УТВЕРЖДАЮ Профессор кафедры ИАНИ ННГУ, д.т.н. _____________ Н.В. Старостин «____»______________2019 г. |
| --- | --- |

Пояснительная записка № 2

«Методы детектирования лиц»

Этап 1. Подготовка обзоров на существующие подходы к решению 
задачи и построение технологического стека

НИР «Разработка и реализация программного обеспечения 
для распознавания лиц на групповых фотографиях»

(Шифр ПО «AFR»)

Ответственный исполнитель

____________  М.М. Годовицын

«____»______________2019 г.

Н. Новгород 2019

Оглавление

1	RCNN	3

2	Fast RCNN	5

3	Faster RCNN	6

4	You Only Look Once (YOLO)	7

5	Single-Shot Detector (SSD)	8

6	Выводы	9

Список используемых источников	11

RCNN

Входные данные.

Область изображения, представленная вектором размерности 3x227x227, найденная селективным поиском.

Выходные данные.

Вектор 1000x1x1.

Производительность.

50 секунд на изображение (GPU)

Алгоритм работы.

С помощью селективного поиска на входном изображении выделяются области (ограничительные рамки), предположительно содержащие искомый объект (гипотезы). Похожие гипотезы объединяются вместе жадным алгоритмом. Далее трансформируются в квадрат (3x227x227) и подаются на вход свёрточной нейронной сети, которая генерирует карту признаков, представленную вектором (4096x1x1). Далее производится классификация либо с использованием метода опорных веторов, либо с помощью softmax слоя (в таком случае получим ускорение, но точность может снизиться в среднем на 4%). Потом с помощью лиейного регрессора уточняется местоположение ограничительной рамки.

Комментарий.

Занимает много времени: алгоритм поиска областей является фиксированным (нет элемента обучения).

Figure 1. Селективный поиск.

Fast RCNN

Входные данные.

Целое изображение (сеть самостоятельно формирует карту признаков).

Выходные данные.

Вектор 1000x1x1

Производительность.

2 секунды на изображение (GPU)

Быстрее, потому что операция свёртки выполняется только один раз для каждого изображения, а не каждый раз для каждой области.

Алгоритм работы.

В свёрточную сеть подаются не гипотезы, а входное изображение для создания свёрточной карты признаков. Далее гипотезы проецируется на эту карту признаков и перемасштабируются (3x227x227). Далее следуют полносвязные слои, которые для каждой гипотезы вычисляют класс и смещение.

Faster RCNN

Входные данные.

Целое изображение.

Выходные данные.

Вектор 1000x1x1.

Производительность.

0.2 секунды на изображение.

Алгоритм.

В свёрточную сеть подаётся изображение, затем создаётся свёрточная карта признаков(Fast RCNN). Затем для этой карты используется ещё одна сеть для генерации гипотез.

You Only Look Once (YOLO)

Входные данные.

Целое изображение.

Выходные данные.

Тензор N*N(A+B*5), определяющий прогноз для каждой ячейки сетки, где A — оценка вероятности соответствия каждому классу, B — число рамок в ячейке ,каждой рамке соответствуют 5 значений: координаты центра, ширина и высота (нормализованы в интервале [0,1]), а также её точность (=Pr(Object) * IOU(pred, truth); если в рамке нет объектов, точность будет равна нулю). Подробнее об этом можно узнать, прочитав раздел «алгоритм».

Figure 2Пример вычисления координат рамки для изображения 448x448 пикселей, N=3

Производительность.

55 кадров/с.

Алгоритм.

Делит изображене на сетку NxN, каждая ячейка сетки формирует M ограничительных рамок и значение её точности, т.е. насколько вероятно содержание в ней объекта (независимо от класса). Из сформированных NxNxM рамок часть может быть убрана из рассмотрения, если их точность не соответствует установленному порогу.

Комментарий.

Сталкивается с трудностями при детектировании объектов малого размера.

Сеть имеет 24 свёрточных слоя и два полносвязных. Существует облегчённая её версия, Fast YOLO, с 9 свёрточными слоями и меньшим количеством фильтров. Работает она ещё быстрее (150 кадров/с), однако точность её значительно ниже (примерно на 8%).

Single-Shot Detector (SSD)

Входные данные.

Изображение фиксированного размера (300x300 для SSD300; максимальное разрешение — 512x512 для SSD512)

Выходные данные.

Карта объектов: каждое место этой карты хранит информацию об объекте (класс), который здесь содержится, и об ограничивающей рамке. Например, SSD512 выдаёт 7 карт объектов с разрешениями 64x64, 32x32, 16x16, 8x8, 4x4, 2x2, и 1x1. Для SSD300 информацию о выходных данных можно увидеть на рисунке ниже.

Производительность.

45 кадров/с.

Алгоритм.

Изображение обрабатывается сетью с различными фильтрами (10x10, 5x5, 3x3). Карты признаков, получаемые в разных частях сети, обрабатываются фильтрами 3x3 и формируют ограничительные рамки (подобно Fast RCNN). Каждая рамка имеет пять параметров: координаты центра, ширину, высоту, а также вектор соответствия каждому классу (подобно YOLO).

Выводы

YOLO и SSD несомненно демонстрируют хорошее соотношение между скоростью и точностью, но содержат в себе существенный недостаток, который, возможно, не так уж и критичен для нашей задачи: трудности с обнаружением маленьких объектов. Пока не ясно, насколько далеки будут от камеры лица, которые необходимо будет обнаружить.

Faster RCNN пусть и работает медленне, да и сам по себе несколько прозаичен, не содержит в себе существенных недостатков. Время обработки изображения этим алгоритмом вполне укладывается в ограничения.

- Список используемых источников

- https://medium.com/@smallfishbigsea/faster-r-cnn-explained-864d4fb7e3f8

- https://medium.com/@smallfishbigsea/understand-ssd-and-implement-your-own-caa3232cd6ad

- https://medium.com/diaryofawannapreneur/yolo-you-only-look-once-for-object-detection-explained-6f80ea7aaa1e

- https://towardsdatascience.com/fasterrcnn-explained-part-1-with-code-599c16568cff

- https://courses.engr.illinois.edu/cs445/fa2015/projects/final/object-detection-video.pdf

- https://medium.com/zylapp/review-of-deep-learning-algorithms-for-object-detection-c1f3d437b852

- https://cv-tricks.com/object-detection/faster-r-cnn-yolo-ssd/